DVI KVM 切换器

（8 Port / 16 Port）

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2025/07

版本： V1.3

概述

产品描述

DVI KVM切换器是一组控制设备，它能通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）对多台电脑进行操作。DVI KVM切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。

产品特性

- 单一控制端管理多达8台/16台电脑

- 完全兼容HDCP规范

- 控制端支持主流的游戏、多媒体、无线等键盘鼠标

- 跨平台支持 - Windows，Linux，Mac和Sun

- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键轻松选择服务器

- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误

- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器

- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器

- 支持广播功能-在广播模式下，主机键盘可进行同步操作

- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

- 可安装于19"的系统机架(1U)

硬件安装

机架安装

安装前， 请务必关闭所有要连接的计算机以及外围设备

找一个适当的地方放置KVM切换器，将挂耳系在KVM切换器两侧，使切换器正确的装配在19“机架上。装配时须注意线缆的长度，使主机、切换器、显示器、键盘、鼠标保持适当的距离。

外观尺寸

安装示意图

- 确保机架式KVM 切换器(图①处) 已接地

- 将电源适配器（图②处）与KVM 电源插口连接好

- 将显示器，USB键盘，鼠标依（图③处）连接KVM的DVI接口、USB接口上

- 将KVM信号线依（图④处）把主机与KVM切换器相连

- 开启电脑电源，通过按键，鼠标，热键【Scroll Lock】可轻松地完成多台电脑的选择切换

图1.1 安装KVM配件图

为了最佳信号完整性及简化布局，我们强烈建议您使用高品质的多种长度的定制线缆组，如上表所述，可从您的经销商购买这些线缆组

按键说明

图1.2 KVM前视图

表1：图1-2说明

| 序号 | 部件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 or 1-16 | 1) 从1至8 or 16 端口可以自由切换不同的端口 |
| 2 | 端口指示灯 | 1）在线指示灯（橙色）表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power on. 2）被选指示灯（绿色）表示相应端口的主机正在使用. |
| 3 | Port ID | 显示当前Port |

滑鼠切换：

- 单击鼠标【中键】和【左键】切换上一个（↑）端口，

- 单击鼠标【中键】和【右键】切换下一个（↓）端口

热键操作(Hot Key)

连续按两次【Scroll Lock】键（间隔在2S之内），听到一声警音表示键盘处于热键模式。如果在键盘热键模式下两秒种之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。

热键命令如下：两次【Scroll Lock】+ 各功能对应键

| 功能名称 | 操作方法 | 功 能 描 述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口切换 | +【1~8】 | 可直接对1~8端口切换，例如： 两次【Scroll-Lock】+【8】, 切换当前的第8个端口 |  |
|  | +【F1-F8】 | 可直接对9-16端口切换，例如： 两次【Scroll-Lock】+【F1】, 切换当前的第9个端口 |  |
|  | +【↑ / ↓】 | 连续切换到上一个或下一个端口。 |
| 自动扫描 | +【S】 | 自动扫描全部端口（默认时间：5S） 1.每按一下【+】扫描时间增加5S（Max : 30S） 2.每按一下【-】扫描时间减少5S (Min: 5S) 3.移动鼠标可相应的延长扫描时间 4.【Esc】退出扫描状态 |  |
| 警音 | +【Z】 | 关闭/开启警音 |  |
| 鼠标切换 | +【M】 | 关闭/开启鼠标切换功能 |  |
| 广播模式 | +【B】 | 在广播模式下，主机键盘可进行同步操作 |  |
| 热键循环 | +【F】 | 默认热键模式：【Scroll Lock】 热键循环模式 【L_Ctrl】->【Caps Lock】-> 【F12】-->【Scroll Lock】 |  |
| 恢复出厂 | +【R】 | 恢复出厂设置 |  |

附:

产品技术规格

| 功能 |  |  | RDV108 | RDV116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机连接 |  |  | 8 | 16 |
| 端口选择 |  |  | 按键， 热键 |  |
| 连接器 | 控制端 | 显示器 键盘 鼠标 | 1 * DVI-I 2 * USB type A |  |
|  | KVM 端 |  | 8*( DVI-I ) | 16*(DVI-I ) |
| 开关 | 端口选择 |  | 8* 按键 | 16 * 按键 |
| 指示灯 | 在线 |  | 8* (橙) | 16* (橙) |
|  | 被选 |  | 8* (绿) | 16* (绿) |
|  | 端口显示 |  | 2*7- Segment (橙) |  |
| 电源输入额定值 |  |  | DC12V / 1A |  |
| 视频信号 |  |  | 1920*1080@60Hz |  |
| 耗电量 |  |  | 5W | 7W |
| 模拟 | 键盘/鼠标 |  | USB |  |
| 环境要求 | 操作温度 |  | 0 ─ 50℃ |  |
|  | 储存温度 |  | -20 ─ 60℃ |  |
|  | 湿度 |  | 0 ─ 80%RH,Non-condensing |  |
| 物理特性 | 材质 |  | 金属 |  |
|  | 重量 |  | 2.2kg | 2.4kg |
|  | 尺寸 |  | 440*169*43mm |  |