DM5202                                               说明书      


 [image: image9.png]


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

两口双屏DP 超高清多屏幕

KVM切换器

[image: image2.png]



www.szkinan.com
@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2022/08
版本： V1.1
用户信息
电话支持
有关电话支持，请拨打此号码：
	电话（TEL）
	0086-755-26755041

	手机（MOBILE）
	0086-13714411566


用户通知
本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。使用前请确认电压设置正确无误。
目录

1用户信息


1电话支持


1用户通知


3第一章
介绍


3产品描述


4产品特性


5要求


6组件


6前面板


7LED状态面板


8后面板


9第二章  硬件设置


9安装


10鼠标切换


11第三章  热键操作


12第四 附录


12产品技术规格


13常见故障处理




第1章 介绍

产品描述

DM5202切换器是一款支持两进两出超高清分辨率的KVM切换器，允许用户使用一套USB键盘鼠标切换访问两台两DP显示接口的计算机。输入输出均支持DisplayPort1.2接口。提供1个USB集线器和 2.1 声道音频，支持丰富的低音环绕声。支持 4K UHD @ 60 Hz 和 4K DCI @ 60Hz分辨率，显示生动的高清图像，同时为音乐、电影和游戏提供优质音效。

DM5202切换器支持前面面板按钮、热键和鼠标切换端口功能。切换器内置 USB 2.0集线器，可以连接USB 外围设备。支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持现有显示状态（切换端口时，在延伸屏幕上开启的窗口不会还原成它们在主屏幕的默认设定）。支持独立（异步）切换功能，可将显示键鼠、音频、USB HUB进行独立切换。这将无需购买单独的USB集线器或独立外围设备共享器——例如打印服务器、调制解调器等。
DM5202切换器将超高清4K分辨率、USB 2.0集线器和友好的操作方式完美结合在一起，提供了创新的桌面KVM切换技术。

产品特性

· 一套 USB 键盘鼠标控制两台两个DP显示接口的计算机
· 输入输出均支持DisplayPort1.2 

· 支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持现有显示状态（切换端口时，在延伸屏幕上开启的窗口不会还原成它们在主屏幕的默认设定）
· 支持4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 和4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)超高清分辨率
· 通过前面板按键、键盘热键、鼠标切换计算机

· 提供一个USB 2.0集线器

· 支持独立（异步）切换功能，可将显示键鼠、音频、USB HUB进行独立切换

· 兼容DisplayPort 1.2、HDCP 2.2 

· 支持DisplayPort音频

· 支持高品质2.1声道环绕系统

· 支持鼠标快捷切换端口功能
· 可热插拔—添加或移除计算机而无需关闭计算机电源

· 自动扫描模式，用于监控所有计算机

要求

请参阅下表，准备配置所需的设备和线缆。  

	
	DM5202

	控制端
	· 两台DP显示器

· 一个USB鼠标

· 一个USB键盘

· 麦克风和扬声器



	计算机

（每台计算机上须配备以下设备）
	· 两个DP端口
· 一个USB Type-A端口
· 音频和麦克风端口


	线缆
	· 为了保证视频质量，我们建议仅使用设备包装内的KVM
线缆


注意：

1. 确保支持计算机的操作系统。有关信息，请参阅操作系统。

2. 显示器的显示效果受计算机显卡质量的影响。建议使用高质量的产品。

3. 显示器的质量受线缆质量的影响。我们建议从信号源到显示器的总长度不超过3.3米(电脑和KVM切换器之间为1.5米。KVM切换器和显示器之间的距离为1.8米)。如果您需要额外的线缆，请联系您的经销商购买厂家认可的线缆。

操作系统
支持的操作系统如下表所示：
	OS

	windows

	Linux

	Mac


组件

前面板

[image: image3.png]2-Port 4K
DisplayPort KUM Switch

(AK DI





	序号
	功能
	功能描述

	1
	指示灯面板
	该面板包含三个图标，用于指示模式和端口状态。模式和端口选择按钮有三个相应的LED指示灯，
用于指示状态——音频、KVM和USB HUB。

	2
	端口选择
(1-2按钮)
	1
	· 按下按键切换到对应的端口

	
	
	2
	

	3
	模式选择
(MODE按钮)
	此按钮允许您在四种模式之间循环切换
–全部、 
–USB HUB＋KVM、
–音频＋KVM、
–KVM
长按8S以上 恢复出厂设置(热键Stroll-Lock/鼠标快捷切换/自动扫描间隔时间5s)


LED状态面板
[image: image4.jpg]



	序号
	部件

	1
	端口指示灯

	2
	模式选择指示灯

	3
	音频图标指示灯

	4
	KVM图标指示灯

	5
	USB HUB图标指示灯


模式选择按钮和模式指示灯情况
按下模式选择按钮次数不同,不同的LED指示灯就会亮起。
	按下按钮
	亮起的指示灯

	一次
	KVM、音频、USB HUB

	两次
	USB HUB、KVM

	三次
	音频、KVM

	四次
	KVM


长按模式按键8S以上 恢复出厂设置(热键Stroll-Lock/鼠标快捷切换/自动扫描间隔时间5s)

后面板
[image: image5.jpg]



	序号
	功能
	功能描述

	1
	电源输入
	将12V电源接到此处

	2
	USB HUB接口
	USB外围设备(打印机、扫描仪、驱动器等)插入这个端口

	3
	音频输出和麦克风输入
	将音箱和麦克风接到此处

	4
	USB HID端口
	接USB键盘和USB鼠标

	5
	音频输入和麦克风输出
	连接计算机的音频和麦克风接口

	6
	USB输入接口
	使用USB 打印线将计算机连接至设备

	7
	接地螺丝
	将设备接地

	8
	DP输出
	连接DP显示器

	9
	DP输入
	连接计算机的DP显示端口


第二章  硬件设置

1. [image: image1.png]= Kinan



为防止电涌或静电损坏设备，所有连接的设备都必须正确接地，这一点很重要。
2. 确保已关闭与该安装连接的所有设备的电源。您必须拔下所有具有“键盘开机”功能的计算机的电源线。
[image: image8.png]



安装

要安装设备，请参考下页的安装图，并执行以下操作:
1. 将设备接地（图①处）。
2. 将显示器插入设备后面板的DP端口，并启动显示器电源（图②处）。
3. 将麦克风和扬声器插入设备后面板的音频端口（图③处）。
4. 将DP线缆插入切换器KVM端口部分插座A，然后将USB线缆、麦克风/扬声器线缆插入相应的插座。使用另一条DP线缆，将DP线缆插入切换器同一KVM端口部分的插座B（图④处）。
5. 将麦克风/扬声器线缆的另一端插入计算机对应的端口（图④处）。
6. 将DP线缆和USB线缆的另一端插入计算机上相应的端口。安装另外一台电脑,重复步骤4、5和6（图④处）。
7. 将USB键盘和鼠标插入设备后面板的USB HID端口（图⑤处）。
8. (可选)将USB外围设备插入USB外设端口（图⑥处）。
9. 将切换器配的电源适配器插入交流电源，然后将电源适配器线插入切换器的电源插孔（图⑦处）。
10. 开机。
注意:
· 默认情况下，切换器开机后在第一端口。
· 从电脑到显示器(包括KVM)的线缆总长度最好不超过3.3米。
· 选择高质量的线缆有助于确保达到4K UHD(3840 x2160 @ 60hz)或4K DCI(4096 x2160 @ 60hz)的分辨率。
连接示意图

[image: image6.jpg]EI J'J %ﬁﬂ,
USB HID
— S

USB2. 0

2 1
& A

BE  RiF

TE T E M




鼠标切换


[image: image7.wmf]中键+右键：&

切换下一个端口

中键+左键：�

切换上一个端口


	鼠标快捷切换
	按住中键+单击左键
	切换到上一端口

	
	按住中键+单击右键
	切换到下一端口


第三章  热键操作

DM系列提供了丰富的热键功能，可以利用键盘控制和配置设备。
连续按两次【Scroll Lock】（间隔在2S之内）进入键盘热键模式，如果在键盘热键模式下两秒种之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。

热键命令如下：两次【Scroll Lock】+ 各功能对应键 

	功能名称
	操 作 方 法
	功  能  描  述

	端口切换
	+【1- 2】
	依据设置好的切换模式对端口进行切换,例如:【Scroll Lock】+【Scroll Lock】+【2】：快捷切换至2端口

	
	+【↑/↓】
	依据设置好的切换模式，连续切换到上一个或下一个端口

	自动扫描
	+【S】
	使KVM锁定自动定期地循环通过PC端口，按键盘任意键退出自动扫描，时间间隔单位为5s,自动扫描时间最短为5s，最长为99s，移动鼠标延长扫描时间

	设置自动扫描
间隔时间
	+【T】＋【0~9】＋【Enter】
	设置自动扫描间隔时间（5-99s）

	热键循环
	+【F】
	热键循环模式

（Scroll Lock→L_Ctrl→Scroll Lock）

	鼠标切换开关
	+【W】
	关闭鼠标快捷切换功能，再次按下此热键打开

	音频
锁定/解锁
	+【A】
	将3.5mm音频锁定在当前端口，再次按下热键解锁

	USB HUB
锁定/解锁
	+【U】
	将USB HUB锁定在当前端口，再次按下此热键解锁


第四 附录

产品技术规格                                             

	功能
	DM5202

	主机连接
	2

	端口选择
	按键, 热键，鼠标

	连接器
	控制端
	显示器
	2 * DisplayPort

	
	
	键盘/鼠标
	2 * USB type A（白）

	
	
	麦克风（粉）
	1* 3.5mm音频接口 

	
	
	扬声器（绿）
	1 * 3.5mm音频接口

	
	KVM端
	显示输入
	4 * DisplayPort

	
	
	USB输入
	2 * USB2.0 type B（白）

	
	
	麦克风（粉）
	2 * 3.5mm音频接口

	
	
	扬声器（绿）
	2 * 3.5mm音频接口

	
	USB2.0口
	1 * USB type A（白）

	开关
	菜单选择
	3 * 按键

	指示灯
	音频麦克风
	3 * (绿)

	
	KVM
	3 * (绿)

	
	USB
	3 * (绿)

	电源输入额定值
	12V/ 1A

	视频信号
	4096×2160@60Hz(4K DCI/60Hz)

3840×2160@60Hz(4K UHD/60Hz)

	耗电量
	4W

	环境要求
	操作温度.
	0-50℃

	
	储存温度.
	-20-60℃

	
	湿度
	0-80%RH,Non-condensing

	物理特性
	材质
	金属

	
	重量
	1kg

	
	设备尺寸(W×D× H)
	210mm*109.2mm *66mm

	
	包装尺寸(W×D× H)
	395mm*274mm*110mm


常见故障处理

	序号
	出现问题
	解决方案

	1
	无显示
	检查设备前面板端口指示灯是否亮起

	
	
	检查显示器是否与KVM连接好

	
	
	检查显示器、PC主机是不是在开机状态，显示器直连PC主机

	2
	无键鼠
	检查USB线与DP线信号线是否连接在同一台PC主机上

	
	
	分别将1端口、2端口的USB线全部拔掉再重新一一连接上

	
	
	如使用的是机械键鼠或者使用带宏的鼠标请使用前置USB接口

	3
	无音频

麦克风
	检查音频线、麦克风线与DP线信号线是否连接在同一台PC主机上

	
	
	检查音频、麦克风设备处在开机状态

	
	
	检查音频、麦克风设备是否正确连接KVM

	
	
	检查PC主机的声卡是否已经识别到音频、麦克风设备

	4
	屏幕闪烁
	检查KVM两端的DP信号线是否连接好

	
	
	检查信号源到显示器的总长度是否超过3.3米；如果是，请使用高质量的信号线


PAGE  
                                    - 7 -


_1715417059.dwg

