机架式KVM 切换器

（8 Port/16 Port/32 Port）

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2025/07

版本： V4.2

目录

概述	1

产品描述	1

产品特性	2

外观尺寸	3

硬件安装	4

机架安装	4

安装示意图	5

KVM模块	6

开始使用	7

OSD菜单操作	9

OSD菜单功能	10

F1功能	12

F2功能	15

F3功能	16

F4功能	18

F6 功能	19

F7功能	19

F8功能	19

附:	21

产品技术规格	21

常见故障处理	22

概述

产品描述

KVM 切换器是一组控制设备，它通过一组设备（包含LCD显示器、键盘、鼠标）对多台计算机的操作。

CAT5 KVM切换器设备是节省时间和金钱的最佳选择。 它允许单一控制端可以管理多达512台的主机，所以一套KVM设备可以：

1）免除为每台主机配置独立键盘，显示器，鼠标的花费；

2）节省所有多余部件需要占据的空间；

3）节省能源消耗；

4）避免来回奔波于各电脑间的不便与浪费

切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。

通过按压前面板端口选择开关，或使用功能强大的OSD（屏幕显示菜单）系统,就可以轻松地访问装置中任何一台主机，方便的自动扫描功能还允许自动扫描和逐一监控用户所选择的主机。

切换器采用RJ-45连接器和CAT5线连接多台主机，传输距离可达100M, 从而免除对KVM延长器的需要。

产品特性

- 单一控制端管理多达8/16/32台主机

- 支持多平台：PC，Mac, Sun及基于终端的系统

- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限

- 不同的用户可分别设置键盘热键【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】/【Ctrl】;设置自动扫描时间;设置通道窗口显示时间;设置用户登出时间;关闭/打开蜂鸣器以及关闭/打开鼠标切换端口等功能

- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器

- BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器

- 无需软件-通过端口选择开关, OSD菜单便利地选择主机

- 支持热插拔-不必关闭电源即可添加和移除主机

- 自动扫描特性轮流监控各主机

- PS/2键盘与鼠标仿真功能，确保开机正常

外观尺寸

图1-1.1

后视图

图1-1.2

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 电源插座 |
| 2 | 电源开关 |
| 3 | 本地控制端 |
| 4 | KVM端口 |
| 5 | 接地螺丝 |

硬件安装

机架安装

Cat5切换器安装在机柜的前部或后部，安装前， 请务必关闭所有要连接的计算机以及外围设备，下面将了解每种安装方式的步骤：

- 机架安装

1)将设备前面或后面的螺丝拆下；

图2-1.1

2)用螺丝将挂耳拧在设备前端或后端的两旁

图2-2.1

3)将设备放入机柜的前端或后端， 将其固定在机柜上

图2-2.3

安装示意图

  - 确保KVM控制平台已接地(图①处)

  - 使用KVM转接模块依（图②处）把PC或 Server用Cat5类网线与切换器相连（图③处）

  - 将显示器，USB鼠标, USB键盘依(图④处)与KVM相对应接口相连接

  - 将电源线（图⑤处）与KVM 电源插口连接

  - 开启电源开关（图⑥处），KVM供电后可正常使用

图2-2.4 安装KVM配件图

* 另如需级联，用KVM转接模块（图⑦处）将KVM控制平台与KVM切换器相连.

必须先设置KVM切换器与KVM切换器的热键方式不一样才能使用。

KVM切换器必须先通过OSD菜单设置不同的热键方式(见Page:17)

1）将鼠标热键切换关闭（F4: Tool->Mouse Hot【On】)，

2）设置不同的键盘热键切换方式（F3: Set-> OSD Hotkey)

【Caps Lock】 +【Caps Lock】

【F12】 +【F12】

【Ctrl】+【Ctrl】+【KVM Hotkey】

KVM模块

PS/2模块

| 模块型号 | 键鼠接口 | PC端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCM-1100P | PS/2 | VGA | 连接PS/2 、VGA的主机 |

USB 模块

| 模块型号 | 键鼠接口 | PC端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CM-1200U | USB | VGA | 连接USB 、VGA的主机 |
| KCM-3200H | USB | HDMI | 连接USB 、HDMI的主机 |
| KCM-2200D | USB | DVI | 连接USB 、DVI的主机 |
| KCM-4200P | USB | DP | 连接USB 、DP的主机 |

模块LED指示状况

| 部件 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 绿灯 | 在线指示灯 | 表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power On |
| 橙灯 | 已选指示灯 | 表示相应端口的主机正在使用. |

开始使用

- KVM切换器供电后, KVM自检通过后会发出“哔”声，按键指示灯闪烁，等待用户输入用户名以及密码

- 打开显示器出现用户登入窗口，

图3-1.1

默认用户名及密码为“空”， 按两次【Enter】回车键进入，系统弹出OSD主菜单，即可使用KVM切换器

图3-1.2 KVM前视图

表1.2：图1-3说明

| 序号 | 部件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 or 1-16or 1-32 | 1)从1至32端口可以自由切换 2）特殊功能具体操作见<数字按键特殊功能说明> |
| 2 | 端口指示灯 | 在线指示灯（绿色）表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power On. 已选指示灯（橙色）表示相应端口的主机正在使用. |
| 3 | KVM复位 | 复位KVM切换器. |
| 4 | 升级拨动开关 | 通过拨动它可实现对切换器内部各IC的升级操作. |
| 5 | 软件 升级口 | 此端口只能由制造商内部升级，暂不提供客户升级. |
| 6 | 电源 指示灯 | 表示KVM 电源接通，随时可以使用. |
| 7 | Station ID | 显示当前Port 数 |

数字按键特殊功能说明：

- 同时按压3秒按钮【1】和【2】复位键盘和鼠标.

- 同时按压3秒按钮【7】和【8】进入自动扫描模式.

- 按3秒按钮【3】进入调节亮度模式

1)  数码管显示33闪动

2)  再按【5】 ，【6】键调节

3)  按【3】键退出或等待5秒自动退出

- 按3秒按钮【4】进入调节清晰度模式

- 数码管显示44闪动

- 再按【5】 ，【6】键调节

- 按【4】键退出或等待5秒自动退出

- 按3秒【6】键初始化各个端口的亮度,清晰度

OSD菜单操作

- 双击鼠标右键或双击键盘热键【Scroll Lock】，弹出以下OSD主菜单，也可自定义键盘上的OSD热键方式，详情见OSD Hotkey 功能说明(Page:17)

| 标题 | 说明 |
| --- | --- |
| SN | 主机端口号; |
|  | 该主机端口是正在监控的通道端口; |
|  | 表示此通道端口的主机开启 ; |
| QV | 表示快速查看通道端口; 表示广播端口 |
| LK | 表示通道端口只能查看; |
| Name | 端口名称， 最大为12个字节; |

表4-1.1：OSD界面说明

键盘进入OSD菜单：

  - 使用向上箭头或向下箭头高亮显示所选端口， 然后按Enter关闭OSD，

切换到所选择的端口

  - 按【0-9】任意键可进入当前对应Port端口

鼠标进入OSD菜单：

1. 使用滚轮对各端口选择：切换上一个（↑）端口，切换下一个（↓）端口

2. 点击左键或中键对所选择的端口作确认动作，同时关闭OSD主菜单

3. 按右键将退出OSD主菜单。

*注意: 双击鼠标调出OSD主菜单后, 可使用键盘来操作, 反之不能使用.

OSD菜单功能

| 菜单项 | 按键 | 子菜单/说明 |
| --- | --- | --- |
| ADM | F1 | Set User login-设置登入用户名及密码 Set accessible-设置使用权限 BRC Mode OFF -广播模式（同时对多台主机键盘操作） Load Default-恢复KVM系统出厂默认值 |
| Scan | F2 | All-扫描所有端口 Power On-仅扫描PC开机端口 Quick View-仅扫描快速查看端口 |
| Set | F3 | Auto Scan-设置扫描时间 Port ID-设置端口时间 OSD Hotkey-设置弹出OSD菜单热键 Lout Time off- 设置屏保时间 |
| Tool | F4 | Reset RGB按Enter复位RGB Beeper【On】-按Enter关闭切换Bee声音 Mouse Hot【On】-按Enter关闭鼠标操作OSD功能 Restore Values-按Enter恢复默认值 About KVM- 按Enter显示KVM版本 |
| Edit | F6 | 设置端口名称 |
| QV | F7 | 启用或禁用快速查看通道 |
| Lout | F8 | 锁定KVM切换器 |
| Exit | Esc | 按此键退出OSD菜单 |
|  | Scroll Lock | 按此键退出OSD菜单 |
|  | Num Lock | 按此键退出OSD菜单 |

表4-1.2

在连接过长的CAT5网线时，可能造成显示信号比较差，按如下键可调节：

1．按【+】屏幕会有ADJ FOCUS提示菜单，再按【+】，【-】键调节清晰度，

2．按【，】屏幕会有ADJ BRIGHT提示菜单，再按【，】【.】键调节亮度，

F1功能

操作方法

1）使用【F1】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2）使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3）使用【Enter】键选择并退出ADM菜单。

4）使用【Esc】键取消本次操作并退出ADM菜单

菜单图

- 菜单说明

  - Set User Login—按[Enter] 键选择此子菜单，出现如下示图（4-1.1）：

可设定1个管理员用户及4个操作用户(用户名及密码最长16个字符)

Enter

图 4-1.1                                    图4-1.2

说明：按图（4-1.2）可随意设置任一用户名及密码，输入后提示“ User setup ok”表示已设定好你所需的用户名及密码，如提示“ Password Not Match”表示你需重新输入与第一次输入的密码一致

- Set accessible—按【Enter】 键选择此子菜单，出现如下示图（4-1.3）：

图4-1.3

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| FULL | 完全访问，可对端口进行任一操作 |
| VIEW | 只读，只能对端口查看，不能对此端口进行操作 |
| NULL | 空白，此端口将不会显示在用户的OSD菜单上 |

注：管理员始终具有完全访问所有端口的权限

图4-1.4                               图4-1.5

说明： 1.如你在[User1]用户下设置权限，按【Space】键选择所需设置的权限

- BRC Mode off- 按【Enter】 键，关闭或者打开BRC广播模式（图4-1.6）。进入主菜单，按【F7】按键增加或者删除需要广播的端口，设置为广播的端口在主菜单QV栏目下显示为小喇叭状，如图4-1.7

在广播模式下，可以对选定的多个端口的主机键盘进行同步操作，适用于特定的应用领域，注意：在广播模式下的主机，鼠标是禁止使用的。

图4-1.6                             图4-1.7

- 打开BRC广播模式

【F1】BRC Mode OFF按【Enter】键BRC Mode ON (图4-1.6)

- 打开需要广播功能的端口

按【↑】【↓】键选择需要打开广播功能的端口按【F7】主菜单QV栏内会出现小喇叭图标（图4-1.7），该端口已进入广播模式

- 关闭广播功能的端口

按【↑】【↓】键选择需要关闭广播功能的端口按【F7】主菜单QV栏内的小喇叭图标消失，该端口关闭广播功能

- 关闭BRC广播模式

调出OSD主菜单【F1】BRC Mode ON按【Enter】键BRC Mode OFF KVM

系统退出广播模式(图4-1.8)

按【F1】->BRC Mode OFF ->按【Enter】键,进入主菜单, 所有带有 图标的端口改为喇叭图标(图4-1.7)

图4-1.8

- Load Default-按【Enter】 键选择此子菜单，所设的值均恢复出厂默认值

F2功能

操作方法

1.使用【F2】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2.使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3.使用【Enter】键选择并退出Scan菜单。

4. 使用【Esc】键取消本次操作并退出Scan菜单

菜单图

- 菜单说明

| 子菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| All | 以设定的扫描间隔时间扫描所有端口 |
| Power On | 以设定的扫描间隔时间扫描有信号的端口 |
| Quick View | 以设定的扫描间隔时间扫描有quick view标志的端口 |

F3功能

- 菜单图

操作方法

1. 使用【F3】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2. 使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3. 使用【Enter】键选择并退出Set菜单。

4  使用【Esc】键取消本次操作并退Set菜单

- 菜单说明

| 子菜单 | 缺省值说明 |
| --- | --- |
| Auto Scan | 5S（有效范围 5-99） |
| Port ID | 00S：不显示通道窗口 01-98S: 显示相应的秒数，最大98s 99S: 永久显示 |
| OSD Hotkey | 【Scroll Lock 】+ 【Scroll Lock 】 【Caps Lock】 +【Caps Lock】 【F12】 +【F12】 【Ctrl】+【Ctrl】+【KVM Hotkey】 |
| Lout Time off | 00: off 关闭屏保设置 01-99M: 设置相应的屏保时间 说明：用户停止操作一段时间后，将自动退出当前用户，锁定KVM控制端，出现如下界面： 须输入用户名及密码才能操作 |

操作方法

- 使用【F3】键后再使用【↓】键移动高亮条选择“OSD Hotkey ”子菜单选项,

按【Enter】键确认出现下图, 绿色箭头为当前热键模式。

- KVM默认为:【Scroll Lock】热键

OSD Hotkey功能说明：

选择“【Ctrl】+【Ctrl】 +【KVM Hotkey】“后按【Enter】方可使用【Ctrl】热键操作，在此热键模式下，鼠标热键无法进入OSD菜单。

热键命令如下：两次【L_Ctrl】+ 各功能对应键

| 功能名称 | 操作 方法 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 端口切换 | + F1~ F8 | 直接对1-8端口切换 |
|  | + 2位数字键 | 例如【L_Ctrl】+【L_Ctrl】+【0】+【4】可以直接切换到第4口。 |
| 弹出OSD主菜单 | + “空格键” | 弹出OSD主菜单（详见OSD菜单操作） |

F4功能

- 菜单图

操作方法

1. 使用【F4】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2. 使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3. 使用【Enter】键选择并退出Tool菜单。

4. 使用【Esc】键取消本次操作并退出TOOL菜单

- 菜单说明

| 子菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| Reset RGB | 将视频信号恢复为初始值 |
| Beeper【On】 | 开关切换Bee声音， 【On】为开【Off】表示无Bee声 |
| Mouse Hot【On】 | 开关鼠标切换功能, 【On】为开【Off】表示鼠标无法对OSD操作 |
| Restore Values | 恢复出厂缺省值 显示时间，NAME，Quick View等，F1操作功能除外 |
| About KVM | 显示KVM的版本信息 |

F6 功能

Edit设置Port名称

- 用【↑】【↓】键选择通道；

- 按F6键后光标停留在当前要修改的NAME名称第一个字母上

- 用【Enter】键保存新名称并退出行编辑器；

- 用【Esc】键放弃并退出行编辑器

注意

NAME名字符包括:

字母：A-Z (按住Shift键为小写)

数字：0-9

缺省值： SYSTEM

F7功能

设置快速查看通道(QV)

- 用【↑】【↓】键选择通道；

- 按【F7】键设置当前通道快速查看，这时通道相应的QV栏出现QV标志；

注意：

如果当前通道属性已有QV标志，按【F7】键就可取消当前的QV属性；如果想取消所有的QV属性，按F4：Tool下的子菜单Restore Values即可（此时端口名也将恢复默认值）。

【缺省值】所有当前通道关闭QV功能。

F8功能

设置锁控制平台端口

●按【F8】键退出OSD主菜单且完全退出当前端口, 出现用户登入窗口

● 用户如果要进入控制台 必须输入用户及密码

OSD出厂默认设置

出厂默认设置如下：

| 设置 | 默认值 |
| --- | --- |
| OSD热键 | 两次【Scroll Lock】键 |
| 出厂ADM用户名 | 按【 Enter】 回车 |
| 出厂ADM密码 | 按【 Enter】 回车 |
| 端口显示时间 | 5秒 |
| 端口显示模式 | 端口号+端口名称 |
| 端口名称 | SYSTEM |
| 扫描时间 | 5秒 |
| 扫描模式 | All |
| 自动退出 | 【Esc】键 |

操作系统

下表说明支持的操作系统：

| 操作系统 |  | 版本 |
| --- | --- | --- |
| Windows |  | 2000或更高 |
| Linux | RedHat | 6.0或更高 |
|  | SuSE | 8.2或更高 |
|  | Mandriva(Mandrake) | 9.0或更高 |
| UNIX | AIX | 4.3或更高 |
|  | FreeBSD | 3.51或更高 |
|  | Sun | Solais8或更高 |
| Nove11 | Netware | 5.0 或更高 |
| Mac |  | 8.6 或更高 |
| DOS |  | 6.2或更高 |

附:

产品技术规格

| 功能 |  |  | KC2108 | KC2116 | KC2132 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机连接 |  |  | 08 | 16 | 32 |  |
| 最大连接 |  |  | 256 | 516 | 1024 |  |
| 端口选择 |  |  | 按键，OSD菜单 |  |  |  |
| 连接器 | 控制端 | 显示器 键盘 鼠标 | 1*HDB-15 Female(黑) 2* USB Type A |  |  |  |
|  | KVM 端(RJ45) |  | 08 | 16 | 32 |  |
|  | 升级选择开关 |  | 1* RJ11 Female |  |  |  |
|  | 电源 |  | 3-Prong AC 插座 |  |  |  |
| 开关 | 端口选择 |  | 8 * 按键 | 16* 按键 | 32 * 按键 |  |
|  | 复位 |  | 1* 轻触按键 |  |  |  |
|  | 升级选择开关 |  | 1* 拨动开关 |  |  |  |
|  | 电源 |  | 1* 船形开关 |  |  |  |
| 指示灯 | 在线 |  | 8 * (绿) | 16 * (绿) | 32 * (绿) |  |
|  | 被选 |  | 8 * (橙) | 16 * (橙) | 32 * (橙) |  |
|  | 电源 |  | 1(蓝) |  |  |  |
|  | 端口显示 |  | 2*7- Segment (橙) |  |  |  |
| 电源输入额定值 |  |  | 100V-240Vac , 50-60Hz , <1.5A |  |  |  |
| 视频信号(最佳) |  |  | 1920x1080@60Hz |  |  |  |
| 耗电量 |  |  | 4W | 5W | 6W |  |
| 模拟 | 键盘/鼠标 |  | PS/2 、USB |  |  |  |
| 环境要求 | 操作温度. |  | 0 —50 ℃ |  |  |  |
|  | 储存温度. |  | -20 —60 ℃ |  |  |  |
|  | 湿度 |  | 0—80%RH,Non-condensing |  |  |  |
| 物理特性 | 材质 |  | 金属 |  |  |  |
|  | 重量 |  | 2.5kg | 2.7kg |  | 2.9kg |
|  | 尺寸 |  | 433*171*44.5mm |  |  |  |

常见故障处理

- 开机无任何图象

答：1.查看切换器前面板电源指示灯是否点亮，若不亮请检查220电源是否输入；

2.检查显示器是否连接好，显示器电源是否打开。

- 开机后进入不了密码窗口，按键无反应

答：	1.确认键盘是否能正常使用；

2.重新拔插USB键盘，插入键盘时键盘指示灯应该闪烁一次。

- 进入密码窗口并选择端口，发现无主机画面

答： 1.检查当前端口是否连接主机，并确认主机是否有显示信号输出；

2.查看切换器前面板对应端口的指示灯是否点亮（绿色、橙色需同时亮）；

3.检查网线是否连接好；

4.检查模块端各连接端子是否与主机连接好；

5.将显示正常的模块调换至该端口，若问题解决则说明模块损坏。

- 显示质量比较差

答：1.根据说明书调节显示信号的清晰度及亮度；

2.选用质量良好的网线，推荐选用CAT5E（超5类线）及以上标准的网线；

3.缩短网线长度，网线越长视频信号损耗会越大；

4.降低显示的分辨率。

- 键盘、鼠标无法对主机进行操作

答： 1.确认是否退出OSD菜单，若已进入OSD菜单，此时鼠标、键盘不能对主机操作；

2.先确定键盘、鼠标能否对OSD菜单操作，若能说明键盘鼠标与切换器连接

正常；

3.查看其他端口鼠标、键盘操作是否正常，若正常说明切换器端是正常的；

4.移动鼠标或按按键观察KVM转接模块端橙色指示灯是否闪烁，若无则更换

模块；

5.重新启动主机，确保主机在开机前KVM转接模块已与主机连接好。