机架式KVM 控制平台

（8 Port /16 Port/24 Port /32 Port）

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2024/12

版本： V5.6

目录

概述	2

产品描述	2

产品特性	2

前视图	3

结构尺寸(17”)	4

结构尺寸(19”)	4

后视图	5

硬件安装	6

机架安装	6

安装示意图	7

KVM模块	7

开始使用	9

显示器调整功能	10

按键操作说明	11

OSD菜单操作	13

OSD菜单功能	14

F1功能	15

F2功能	18

F3功能	19

F4功能	21

F6 功能	22

F7功能	22

F8功能	22

附	23

产品技术规格(17〞) 	23

产品技术规格(19〞)	24

接地要求	25

# 概述

产品描述

CAT5 KVM控制平台是一个集成多端口CAT5切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含LED显示器、键盘、鼠标）对多台计算机的操作。CAT5 KVM控制平台设备是节省时间和金钱的最佳选择。

1）免除为每台主机配置独立键盘，显示器，鼠标的花费；

2）节省所有多余部件需要占据的空间；

3）节省能源消耗；

4）避免来回奔波于各电脑间的不便与浪费

CAT5 KVM控制平台的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。无须软件配置，不存在复杂的安装过程或不兼容问题

CAT5 KVM控制平台采用RJ-45连接器和CAT5线连接多台主机，传输距离可达100M, 从而免除对KVM延长器的需要。

产品特性

- 17"&19 " LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示

- 1U 高度，适应于19”标准机柜安装，金属结构

- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口

- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）.

切换功能

- 单一控制端管理8 /16 / 24 / 32台主机

- 支持主机接口VGA/DVI/ HDMI/DP

- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限

- 跨平台支持 Windows，Linux，Mac和Sun

- 无需软件-可通过端口按键、OSD菜单及键盘热键轻松选择服务器

- 支持热插拔-不必关闭电源即可添加和移除主机

- 自动扫描特性轮流监控各主机

- BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器

- USB与PS/2键盘及鼠标讯号仿真–无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误

- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器

前视图

图1-1.1前视图

| 1．液晶显示屏 2．后挂耳导槽 3．OSD控制键 4．前挂耳 5．键盘 6．触摸鼠标 7．拉手 8．锁扣 9．显示面板 10. 切换指示灯 |  |
| --- | --- |

结构尺寸(17”)

图1-1.2  17“KVM尺寸图

结构尺寸(19”)

图1-1.3  19“KVM尺寸图

后视图

图1-1.4  后视图

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 电源插座（AC或DC） |
| 2 | 电源开关 |
| 3 | USB接口 |
| 3 | 显示器接口 |
| 4 | KVM端口 |
| 5 | 接地螺钉 |

# 硬件安装

机架安装

KVM 控制平台符合标准19”机柜的安装要求,由前向后安装,后挂耳插入导槽内,安装好后,锁紧前后挂耳螺丝。1 7〞( 600-850mm) ,19〞(716-825mm )

不在此范围内的可根据实际情况定制后挂耳长度。(见图2-1.1、图2-1.2)

图2-1.1

图2-1.2

安装示意图

  - 确保KVM控制平台已接地(图①处)

  - 使用KVM转接模块依（图②处）把PC或 Server用Cat5类网线与切换器相连（图③处）

  - 将电源线（图④处）与KVM 电源插口连接

  - 开启电源开关（图⑤处），KVM供电后可正常使用

图2-1.3 安装KVM配件图

注：1） 如想在另接一组控制端，将显示器，USB鼠标, USB键盘依(图⑥处)与KVM相对应接口相连接

2) 另如需级联，用KVM转接模块（图⑦处）将KVM控制平台与KVM切换器相连.必须先设置KVM控制平台与KVM切换器的热键方式不一样才能使用。

KVM控制平台必须先通过OSD菜单设置不同的热键方式(见Page:20)

1）将鼠标热键切换关闭（F4: Tool->Mouse Hot【On】)，

2）设置不同的键盘热键切换方式（F3: Set-> OSD Hotkey)

【Caps Lock】 +【Caps Lock】

【F12】 +【F12】

【Ctrl】+【Ctrl】+【KVM Hotkey】

KVM模块

PS/2模块

| 模块型号 | 键鼠接口 | PC端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCM-1100P | PS/2 | VGA | 连接PS/2 、VGA的主机 |

USB 模块

| 模块型号 | 键鼠接口 | PC端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CM-1200U | USB | VGA | 连接USB 、VGA的主机 |
| KCM-3200H | USB | HDMI | 连接USB 、HDMI的主机 |
| KCM-2200D | USB | DVI | 连接USB 、DVI的主机 |
| KCM-4200P | USB | DP | 连接USB 、DP的主机 |

表1：模块LED指示状况

| 部件 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 绿灯 | 在线指示灯 | 表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power On |
| 橙灯 | 已选指示灯 | 表示相应端口的主机正在使用. |

开始使用

- 释放锁扣；

图2-2.1解锁方式

*注：锁扣只用于水平方向锁定，不能用于承重

- 将KVM控制平台从机柜里完全拉出，导轨自动锁止；

- 此时可翻开显示面板，显示可翻开至108°；

图2-2.2控制平台翻开角度

- 开启电源开关，KVM会发出“哔”声，有OSD提示输入用户和密码，

8 Port /16 Port: 按键内的橙灯及LED数码管成跑马灯闪烁（未输入密码前一直出现这种状况），

24 Port /32 Port: LED数码管显示(未输入用户和密码一直出现这种状况)，

图2-2.3密码提示窗口

- 屏电源指示灯亮绿色，此时屏电源处于接通状态

- KVM供电后，你可以开启电脑或服务器电源，

8 Port /16 Port :所连接相应端口按键的指示灯亮绿色

24 Port / 32 Port : 端口按键无指示灯

- 用户密码，出厂默认密码为空，按两次“Enter”回车即可

*如果KVM被锁定，请联系制造商

使用完毕

- 合上显示面板，屏电源自动关闭

- 按    方向拨动KEY解锁，解锁后手指先不要松开，待KVM推进约5mm 后

再松开手指，推入机柜，自动锁止 ( 如果解锁后手指不松开, 继续往里推进约

25mm时导轨会自动锁止，当松开手指后，KVM 才能继续往里推进)

图2-2.4控制平台解锁示意图

显示器调整功能

主要依靠LCD OSD控制键对显示功能进行调整，具体OSD控制键功能

| 控 制 键 名 称 | 说 明 |
| --- | --- |
| MENU SELECT | 进入功能选项菜单 |
| EXIT/AUTO | 退出OSD菜单或返回前一功能菜单/自动调整 |
| SL-/SL+ | 移动菜单选项，调节相应功能 |
| 指示灯状态 | 绿色:正常， 红色:关机或非标准VESA信号输入， 绿色闪烁：节能或无信号输入 |

表2显示器调整说明

开机或在其他情况下如果出现屏幕偏移的现象请按AUTO键，屏幕会进行自动调整到最佳显示状态。（如果部分显示模式不为VESA标准模式，则有可能自动调整不能达到理想状态，此时请按MENU键进入显示OSD菜单中选择RESET，确认后可调整到适合状态）。

我们建议客户把显示模式设置在1280x1024，刷新频率选择在60赫兹

按键操作说明

图3-1.1  16 Port按键正视

表3-1.1说明

| 序号 | 部件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 or 1-16 | 1)从1至8 or 16端口可以自由切换 2）特殊功能具体操作见<数字按键特殊功能说明> |
| 2 | 端口指示灯 | 端口指示灯建于端口选择开关内. 在线指示灯在左，已选端口指示灯在右 1）在线指示灯（绿色）表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power on. 2）已选指示灯（橙色）表示相应端口的主机正在使用. |
| 3 | Station ID | 显示当前Port 数 |

表3-1.1 按键操作说明

特殊功能说明（数字按键）：

- 同时按压3秒按钮【1】和【2】复位键盘和鼠标.

- 同时按压3秒按钮【7】和【8】进入自动扫描模式.

- 按3秒按钮 【3】进入调节亮度模式

  - 数码管显示33闪动

  - 再按【5】，【6】键调节

  - 按【3】键退出或等待5秒自动退出

- 按3秒按钮【4】进入调节清晰度模式

  - 数码管显示44闪动

  - 再按【5】 ，【6】键调节

  - 按【4】键退出或等待5秒自动退出

- 按3秒【5】键进入级联端口选择模式

  - 数码管显示55闪动

  - 选择一个级联端口后则退出，或等待5秒自动退出

- 按3秒【6】键初始化各个端口的亮度,清晰度

图3-1.2   24 Port /32 Port按键正视

| 序号 | 部件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~9 +Enter | 切换所想的端口数 8 Port : 按下【8】键 ,数码管显示，再按Enter) 32 Port : 按下【3】键*再按下【2】键, 数码管显示, 再按Enter) |
| 2 | (+, -) | 调节亮度功能 按下键，数码管显示 闪烁,再按+,-键调节 |
| 3 | (+, -) | 调节清晰度功能 按下键，数码管显示 闪烁 ,再按+,-键调节 |
| 4 | Station ID | 显示当前Port 数 |

OSD菜单操作

- 双击鼠标右键或双击键盘热键【Scroll Lock】，弹出以下OSD主菜单，也可自定义键盘上的OSD热键方式，详情见OSD Hotkey 功能说明(Page:20)

| 标题 | 说明 |
| --- | --- |
| SN | 主机端口号; |
|  | 该主机端口是正在监控的通道端口; |
| $ | $ 表示此通道端口的主机开启 ; |
| QV | # 表示快速查看通道端口; BC 表示广播端口 |
| LK | @表示通道端口只能查看; |
| Name | 端口名称， 最大为12个字节; |

表4：OSD界面说明

键盘进入OSD菜单：

1.使用向上箭头或向下箭头高亮显示所选端口， 然后按Enter关闭OSD，

切换到所选择的端口

2. 按【0-9】任意键可进入相对应的PORT端口

鼠标进入OSD菜单：

*注意: 由鼠标进入OSD主菜单后, 可使用键盘来操作, 反之不能使用.

OSD菜单功能

| 菜单项 | 按键 | 子菜单/说明 |
| --- | --- | --- |
| ADM | F1 | Set User login-设置登入用户名及密码 Set accessible-设置使用权限 BRC Mode OFF -广播模式（同时对多台主机键盘操作） Load Default-恢复KVM系统出厂默认值 |
| Scan | F2 | All-扫描所有端口 Power On-仅扫描PC开机端口 Quick View-仅扫描快速查看端口 |
| Set | F3 | Auto Scan-设置扫描时间 Port ID-设置端口时间 OSDHotkey-设置弹出OSD菜单热键 Lout Time off- 设置屏保时间 |
| Tool | F4 | Reset RGB按Enter复位RGB Beeper【On】-按Enter关闭切换Bee声音 Mouse Hot【On】-按Enter关闭鼠标操作OSD功能 Restore Values-按Enter恢复默认值 About KVM- 按Enter显示KVM版本 |
| Edit | F6 | 设置端口名称 |
| QV | F7 | 启用或禁用快速查看通道 |
| Lout | F8 | 锁定KVM切换器 |
| Exit | Esc | 按此键退出OSD菜单 |
|  | Scroll Lock | 按此键退出OSD菜单 |
|  | Num Lock | 按此键退出OSD菜单 |

表5

在连接过长的CAT5网线时，可能造成显示信号比较差，按如下键可调节：

1．按【+】屏幕会有ADJ FOCUS提示菜单，再按【+】，【-】键调节清晰度，

2．按【，】屏幕会有ADJ BRIGHT提示菜单，再按【，】【.】键调节亮度

F1功能

操作方法

1）使用【F1】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2）使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3）使用【Enter】键选择并退出ADM菜单。

4）使用【Esc】键取消本次操作并退出ADM菜单

菜单图

- 菜单说明

  - Set User Login—按[Enter] 键选择此子菜单，出现如下示图（4-1.1）：

可设定1个管理员用户及4个操作用户( 用户名及密码最长16个字符，按住Shift键为小写)

图 4-1.1                                    图4-1.2

说明：按图（4-1.2）可随意设置任一用户名及密码，输入后提示“ User setup ok”表示已设定好你所需的用户名及密码，如提示“ Password Not Match”表示你需重新输入与第一次输入的密码一致

- Set accessible—按【Enter】 键选择此子菜单，出现如下示图（4-1.3）：

图4-1.3

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| FULL | 完全访问，可对端口进行任一操作 |
| VIEW | 只读，只能对端口查看，不能对此端口进行操作 |
| NULL | 空白，此端口将不会显示在用户的OSD菜单上 |

注：管理员始终具有完全访问所有端口的权限

图4-1.4                               图4-1.5

说明： 1.如你在[User1]用户下设置权限，按【Space】键选择所需设置的权限

2. 由[User1] 用户登入OSD菜单（图4-1.5）所示

- BRC Mode off- 按【Enter】 键，关闭或者打开BRC广播模式（图4-1.6）。进入主菜单，按【F7】按键增加或者删除需要广播的端口，设置为广播的端口在主菜单QV栏目下显示为BC图标，如图4-1.7

在广播模式下，可以对选定的多个端口的主机键盘进行同步操作，适用于特定的应用领域，注意：在广播模式下的主机，鼠标是禁止使用的。

图4-1.6                             图4-1.7

- 打开BRC广播模式

【F1】BRC Mode OFF按【Enter】键BRC Mode ON (图4-1.6)

- 打开需要广播功能的端口

按【↑】【↓】键选择需要打开广播功能的端口按【F7】主菜单QV栏内会出现BC图标（图4-1.7），该端口已进入广播模式

- 关闭广播功能的端口

按【↑】【↓】键选择需要关闭广播功能的端口按【F7】主菜单QV栏内的BC图标消失，该端口关闭广播功能

- 关闭BRC广播模式

调出OSD主菜单【F1】BRC Mode ON按【Enter】键BRC Mode OFF KVM

系统退出广播模式(图4-1.8)

按【F1】->BRC Mode OFF ->按【Enter】键,进入主菜单, 所有带有# 图标的端口改为BC图标(图4-1.7)

图4-1.8

- Load Default-按【Enter】 键选择此子菜单，所设的值均恢复出厂默认

F2功能

操作方法

1.使用【F2】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2.使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3.使用【Enter】键选择并退出Scan菜单。

4. 使用【Esc】键取消本次操作并退出Scan菜单

菜单图

- 菜单说明

| 子菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| All | 以设定的扫描间隔时间扫描所有端口 |
| Power On | 以设定的扫描间隔时间扫描有信号 “$”的端口 |
| Quick View | 以设定的扫描间隔时间扫描有Quickview“#”标志的端口 |

F3功能

- 菜单图

操作方法

1. 使用【F3】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2. 使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3. 使用【Enter】键选择并退出Set菜单。

4  使用【Esc】键取消本次操作并退Set菜单

- 菜单说明

| 子菜单 | 缺省值说明 |
| --- | --- |
| Auto Scan | 5S（有效范围 5-99） |
| Port ID | 00S：不显示通道窗口 01-98S: 显示相应的秒数，最大98s 99S: 永久显示 |
| OSD Hotkey | 【Scroll Lock 】+ 【Scroll Lock 】 【Caps Lock】 +【Caps Lock】 【F12】 +【F12】 【Ctrl】+【Ctrl】+【KVM Hotkey】 |
| Lout Time off | 00: off 关闭屏保设置 01-99M: 设置相应的屏保时间 说明：用户停止操作一段时间后，将自动退出当前用户，锁定KVM控制端，出现如下界面： 须输入用户名及密码才能操作 |

OSD Hotkey功能说明：

操作方法

- 使用【F3】键后再使用【↓】键移动高亮条选择“OSD Hotkey ”子菜单选项,

按【Enter】键确认出现下图, 绿色箭头为当前热键模式。

- KVM默认为:【Scroll Lock】热键

选择“【Ctrl】+【Ctrl】 +【KVM Hotkey】“后按【Enter】方可使用【Ctrl】热键操作，在此热键模式下，鼠标热键无法进入OSD菜单。

热键命令如下：两次【L_Ctrl】+ 各功能对应键

| 功能名称 | 操作 方法 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 端口切换 | + F1~ F8 | 直接对1-8端口切换 |
|  | + 2位数字键 | 例如【L_Ctrl】+【L_Ctrl】+【0】+【4】可以直接切换到第4口。 |
| 弹出OSD主菜单 | + “空格键” | 弹出OSD主菜单（详见OSD菜单操作） |

F4功能

- 菜单图

操作方法

1. 使用【F4】键或使用【←】【→】键从其他菜单项进入子菜单。

2. 使用【↑】【↓】键移动高亮条选择子菜单选项。

3. 使用【Enter】键选择并退出Tool菜单。

4. 使用【Esc】键取消本次操作并退出TOOL菜单

- 菜单说明

| 子菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| Reset RGB | 将视频信号恢复为初始值 |
| Beeper【On】 | 开关切换Bee声音， 【On】为开【Off】表示无Bee声 |
| Mouse Hot【On】 | 开关鼠标切换功能, 【On】为开【Off】表示鼠标无法对OSD操作 |
| Restore Values | 恢复出厂缺省值 显示时间，NAME，Quick View等，F1操作功能除外 |
| About KVM | 显示KVM的版本信息 |

F6 功能

Edit设置Port名称

- 用【↑】【↓】键选择通道；

- 按F6键后光标停留在当前要修改的NAME名称第一个字母上

- 用【Enter】键保存新名称并退出行编辑器；

- 用【Esc】键放弃并退出行编辑器

注意

NAME名字符包括:

字母：A-Z (按住Shift键为小写)

数字：0-9

缺省值： SYSTEM

F7功能

设置快速查看通道(QV)

- 用【↑】【↓】键选择通道；

- 按【F7】键设置当前通道快速查看，这时通道相应的QV栏出现QV标志；

注意：

如果当前通道属性已有QV标志，按【F7】键就可取消当前的QV属性；如果想取消所有的QV属性，按F4：Tool下的子菜单Restore Values即可（此时端口名也将恢复默认值）。

【缺省值】所有当前通道关闭QV功能。

F8功能

设置锁控制平台端口

●按【F8】键退出OSD主菜单且完全退出当前端口, 出现用户登入窗口

● 用户如果要进入控制台 必须输入用户及密码

附

产品技术规格(17〞)

| 性能参数名称 |  | LC1708 | LC1716 |  | LC1724 | LC1732 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机连接数 | 直接连接数 | 8 | 16 |  | 24 | 32 |
|  | 最大连接数 | 256 | 512 |  | 768 | 1024 |
| 端口模拟功能 | 键盘、鼠标 | PS/2，USB |  |  |  |  |
| 液晶显示屏 | 显示屏类型 | SXGA TFT |  |  |  |  |
|  | 可视面积 | 17 " |  |  |  |  |
|  | 最佳分辨率 | 1280×1024@60Hz |  |  |  |  |
|  | 色彩显示 | 16.7 M |  |  |  |  |
|  | 亮度 | 250cd/m²（ T y p ） |  |  |  |  |
|  | 对比度 | 1000 : 1 （ T y p ） |  |  |  |  |
|  | 像素间隔 (mm) | 0.264(H) × 0.264(W) |  |  |  |  |
| 鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸，（ 40 点/mm ） |  |  |  |  |
|  | 滚轮 | 支持滚轮功能 |  |  |  |  |
| 键盘 |  | 99键 （82 键主键盘 +17 键独立数字键盘） |  |  |  |  |
| 端口选择方式 |  | 按键，热键，OSD 菜单 |  |  |  |  |
| 电源输入额定值 |  | 100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A |  |  |  |  |
| 机柜立柱安装间距 |  | 600mm~850mm ( L=420mm) 其它规格可定制专用挂耳 |  |  |  |  |
| 耗电量 |  | 19W |  | 20W | 21W | 22W |
| 工作温度 |  | 0 —50 ℃ |  |  |  |  |
| 贮藏温度 |  | -20 — 60 ℃ |  |  |  |  |
| 湿度 |  | 0—80% RH, 无凝结 |  |  |  |  |
| 净重 |  | 12.8kg | 12.8 kg |  | 13 kg | 13kg |
| 机身尺寸 (W × D × H) |  | 448mm×581mm×42.5mm |  |  |  |  |
| 包装尺寸 (W × D × H) |  | 765mm×615mm×185mm |  |  |  |  |
| 电源输入选配 |  | -36V— -72V DC |  |  |  |  |

产品技术规格(19〞)

| 性能参数名称 |  | LC1908 | LC1916 | LC1924 | LC1932 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机连接数 | 直接连接数 | 8 | 16 | 24 | 32 |
|  | 最大连接数 | 256 | 512 | 768 | 1024 |
| 端口模拟功能 | 键盘、鼠标 | PS/2，USB |  |  |  |
| 液晶显示屏 | 显示屏类型 | SXGA TFT |  |  |  |
|  | 可视面积 | 19″ |  |  |  |
|  | 最佳分辨率 | 1280×1024@60Hz |  |  |  |
|  | 色彩显示 | 16.7 M |  |  |  |
|  | 亮度 | 250cd/m²（ T y p ） |  |  |  |
|  | 对比度 | 1000 : 1 （ T y p ） |  |  |  |
|  | 像素间隔 (mm) | 0.2928(H) × 0.2928(W) |  |  |  |
| 鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸，（ 40 点/mm ） |  |  |  |
|  | 滚轮 | 支持滚轮功能 |  |  |  |
| 键盘 |  | 99键 （82 键主键盘 +17 键独立数字键盘） |  |  |  |
| 端口选择方式 |  | 按键，热键，OSD 菜单 |  |  |  |
| 电源输入额定值 |  | 100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A |  |  |  |
| 耗电量 |  | 20W | 21W | 22W | 23W |
| 机柜立柱安装间距 |  | 716mm~825mm ( L=262mm) 其它规格可定制专用挂耳 |  |  |  |
| 工作温度 |  | 0 —50 ℃ |  |  |  |
| 贮藏温度 |  | -20 — 60 ℃ |  |  |  |
| 湿度 |  | 0—80% RH, 无凝结 |  |  |  |
| 净重 |  | 13.4kg | 13.4kg | 13.6kg | 13.6kg |
| 机身尺寸 (W × D × H) |  | 448mm×605mm×42.5mm |  |  |  |
| 包装尺寸 (W × D × H) |  | 765mm×615mm×185mm |  |  |  |
| 电源输入选配 |  | -36V— -72V DC |  |  |  |

接地要求

除了将产品接地外，您必须将连接该产品的设备也妥善接地。

为了增加地保护, 请使用STP(屏蔽双绞线) 连接设备:

1. STP线缆除了包括4个双线缆,还包括一个接地线缆,将该线缆与RJ-45连接头焊接

2. 将STP线缆屏蔽接地, 在如下情况下, 确保连接金属RJ45连接头的顶部紧密屏蔽

3. 确保RJ45连接头一端与接地RJ45插口的一端连接紧密